网关-现场后端协议拟定

网关主动上报报文

0x66：

报文格式：

| MBAP报文头 |  |  |  | PDU（协议数据单元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识 (2byte) | 协议标识 (2byte) | 长度 (2byte) | 单元标识符 网关号(1byte) | 功能码 | 数据位长度 | 数据内容 |
|  |  |  |  | (1byte) | (2byte) Max=512 | (N byte) |
| 0x00 01 | 0x00 00 | N+4 | 0x01 | 0x66 | .... | 见下 |

数据内容格式：

| 数据类型标识 (1byte) | 数据数量 (1byte) | 具体数据 | 数据类型标识 (1byte) | 数据数量 (1byte) | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#数据类型标识

| 数据类型标识 | 类型含义 | 单一数据长度 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 报警信息 | 1bit |
| 0x01 | 设备状态信息 | 8bit |
| 0x02 | 传感器实时参数 | 32bit |
| 0x03 | 喷涂情况记录 | 16bit |
| 0x04 | 喷涂产量 | 16bit |
| 0x05 | 控制参数 | 视具体情况而定 |
| 0x06 | 运动参数（暂时不用） | 32bit |

#每一类型数据具体解析视具体情况而定

#具体数据（每一类型数据按照固定顺序及格式上报，下方各表显示的为相对顺序，灰底为暂时未使用数据，数据标识为10进制形式，在协议中使用时需写成16进制，例如10对应0x0A）

##报警信息 0x00

0为正常；1为报警或故障

| 数据标识 | 布尔编号 | 名称 | 布尔编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 停止器#1故障报警 | 8 | 喷涂机#1设备故障报警 |
|  | 1 | 停止器#2故障报警 | 9 | 喷涂机#2设备故障报警 |
|  | 2 | 锁定机构#1故障报警 | 10 | 涂料桶1进气压力#1故障报警 |
|  | 3 | 锁定机构#2故障报警 | 11 | 涂料桶2进气压力#2故障报警 |
|  | 4 | 机器人地轨#1故障报警 | 12 | 清洗桶进气压力#3故障报警 |
|  | 5 | 机器人地轨#2故障报警 | 13 | 进气源压力#4故障报警 |
|  | 6 | 机器人#1设备故障报警 | 14 | 备用故障报警 |
|  | 7 | 机器人#2设备故障报警 | 15 | 搅拌器#1设备故障报警 |
| 21 | 0 | 搅拌器#2设备故障报警 | 8 | / |
|  | 1 | 房内环境异常报警 | 9 | / |
|  | 2 | 禁止进入提示 | 10 | / |
|  | 3 | / | 11 | / |
|  | 4 | / | 12 | / |
|  | 5 | / | 13 | / |
|  | 6 | / | 14 | / |
|  | 7 | / | 15 | / |

##设备状态信息 0x01——20

注：上报时每个数据的字节长度为1字节

| 数据标识 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工位#1工件到位信号 | 0：未到位；1：到位。 |
| 2 | 工位#2工件到位信号 |  |
| 3 | 停止器#1状态 | 0：复位；1：启用。 |
| 4 | 停止器#2状态 |  |
| 5 | 锁定机构#1状态 | 1：已锁定 2：正在锁定 3：归位中 4：已归位 |
| 6 | 锁定机构#1状态 |  |
| 7 | 喷枪#1开关状态 | 0：关；1：开。 |
| 8 | 喷枪#2开关状态 |  |
| 9 | 喷涂管路#1压力状态 |  |
| 10 | 喷涂管路#2压力状态 |  |
| 11 | 清洗泵压力状态 |  |
| 12 | 进气源压力状态 |  |
| 13 | 搅拌器#1运行状态 | 0：停止；1：运行。 |
| 14 | 搅拌器#2运行状态 |  |
| 15 | 现场运行模式 | 1：手动模式； 2：自动模式。 |
| 16 | 进料门状态 | 1：打开 2：关闭 3：开启中 4：关闭中 |
| 17 | 出料门状态 |  |
| 18 | 进料门异常 | 1:正常； 2:异常； 3:报警。 |
| 19 | 出料门异常 |  |
| 20 | 现场运行状态 | 1：启动中 2：自检中 3：启动就绪 4：运行 5：暂停 6：关机中 7：关机 8：异常 9：故障 |
| 21 | 机器人#1工作状态 | 1：关闭 2：启动 3：暂停 4：喷涂作业中 5：清洗 |
| 22 | 机器人#2工作状态 |  |
| 23 | 涂料桶1是否可用 | 1：可用；0：不可用 |
| 24 | 涂料桶2是否可用 |  |

##传感器实时参数0x02

注：上报时每个数据的字节长度为4字节，为高字节序，float类型数据

| 数据标识 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂料桶1液位传感器 | 液位单位 |
| 2 | 涂料桶2液位传感器 |  |
| 3 | 喷涂管路#1实时压力 | 压力单位 |
| 4 | 喷涂管路#2实时压力 |  |
| 5 | 清洗泵实时压力 |  |
| 6 | 进气源压力实时压力 |  |

##喷涂情况记录0x03

注：上报时每个数据的字节长度为2字节

| 数据标识 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人#1喷涂进度 | 1：工序1 2：工序2 …… |
| 2 | 机器人#2喷涂进度 |  |
| 3 | 机器人#1喷涂完成数量 | / |
| 4 | 机器人#2喷涂完成数量 | / |
| 5 | 当前供料桶 | 1：桶#1；2：桶#2 |
| 6 | 工位#1单件喷涂时间 | 单位：秒 |
| 7 | 工位#2单件喷涂时间 | 单位：秒 |

##喷涂产量0x04

注：上报时每个数据的字节长度为2字节

| 数据标识 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 70-94 | 当日每时产量（24个数据） | 0:00～1:00，1:00～2:00，2:00～3:00，3:00～4:00， 4:00～5:00，5:00～6:00，6:00～7:00，7:00～8:00， 8:00～9:00，9:00～10:00，10:00～11:00，11:00～12:00，12:00～13:00，13:00～14:00，14:00～15:00，15:00～16:00，16:00～17:00，17:00～18:00，18:00～19:00，19:00～20:00，20:00～21:00，21:00～24:00，22:00～23:00，23:00～0:00 |
| 95-123 | 当月（4周）每天产量 （28个数据） | 本周周一，本周周二，本周周三，本周周四，本周周五，本周周六，本周周天， 上周周一，上周周二，上周周三，上周周四，上周周五，上周周六，上周周天， 上上周周一，上上周周二，上上周周三，上上周周四， 上上周周五，上上周周六，上上周周天， 上上上周周一，上上上周周二，上上上周周三，上上上周周四，上上上周周五，上上上周周六，上上上周周天 |

##控制参数0x05

注：上报时每个数据的字节长度为相应数据类型的长度

| 数据标识 | 控制量名称 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工一键清洗 | 0-关；1-开 | char（1byte） |
| 2 | 枪头清洗控制 | 0-关；1-开 | char（1byte） |
| 3 | 供料桶切换 | 0-料筒1；1-料筒2 | char（1byte） |
| 4 | 现场运行控制 | 1-启动；2-暂停；3-急停。 | Int（2byte） |
| 5 | 机器人喷涂速度 | 单位：% | float（4byte） |
| 6 | 定时清洗间隔 | 用于设定自动清洗的时间间隔。 | float（4byte） |
| 7 | 喷涂管路#1压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 8 | 喷涂管路#2压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 9 | 清洗泵压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 10 | 搅拌器#1转速设定值 | 目标转速，单位rpm | float（4byte） |
| 11 | 搅拌器#2转速设定值 | 目标转速，单位rpm | float（4byte） |
| 12 | 液位传感器#1压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 13 | 液位传感器#2压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |

上报响应（后端下发）

| MBAP报文头 |  |  |  | PDU（协议数据单元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识 (2byte) | 协议标识 (2byte) | 长度 (2byte) | 单元标识符 (1byte) | 功能码 | 响应值 |
|  |  |  |  | (1byte) | (2byte) |
| 0x00 01 | 0x00 00 | 0x00 04 | 0x01 | 0x03 | 见下 |

数据位长度定义：

YES：0x0001

NO：0x000F

后端参数设置下发报文

0x10(写不定长度的寄存器)：

| MBAP报文头 |  |  |  | PDU（协议数据单元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识 (2byte) | 协议标识 (2byte) | 长度 (2byte) | 单元标识符 网关号(1byte) | 功能码 | 修改的数据数量 | 数据内容 |
|  |  |  |  | (1byte) | (1byte) Max=255 | (N byte) |
| 0x00 01 | 0x00 00 | N+3 | 0x01 | 0x10 |  | 见下 |

#数据数量

1-255：不定数量的数据，可不按照顺序传输

#数据内容格式：

| 数据标识 (1byte) | 具体数据 | 数据标识 (1byte) | 具体数据 | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#数据标识

| 数据标识 | 控制量名称 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工一键清洗 | 0-关；1-开 | char（1byte） |
| 2 | 枪头清洗控制 | 0-关；1-开 | char（1byte） |
| 3 | 供料桶切换 | 0-料筒1；1-料筒2 | char（1byte） |
| 4 | 现场运行控制 | 1-启动；2-暂停；3-急停。 | Int（2byte） |
| 5 | 机器人喷涂速度 | 单位：% | float（4byte） |
| 6 | 定时清洗间隔 | 用于设定自动清洗的时间间隔。 | float（4byte） |
| 7 | 喷涂管路#1压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 8 | 喷涂管路#2压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 9 | 清洗泵压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 0X0A | 搅拌器#1转速设定值 | 目标转速，单位rpm | float（4byte） |
| 0x0B | 搅拌器#2转速设定值 | 目标转速，单位rpm | float（4byte） |
| 0x0C | 液位传感器#1压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |
| 0x0D | 液位传感器#2压力报警阈值 | 阈值，压力单位 | float（4byte） |

响应报文帧

| MBAP报文头 |  |  |  | PDU（协议数据单元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识 (2byte) | 协议标识 (2byte) | 长度 (2byte) | 单元标识符 网关号(1byte) | 功能码 | 数据数量 |
|  |  |  |  | (1byte) | (1byte) |
| 0x00 01 | 0x00 00 | 0x00 04 | 0x01 | 0x10 | 见下 |

数据位长度定义：

YES，实际数据个数，响应=下发

NO，数据位长度为FFFF

0x10(校时)：

| MBAP报文头 |  |  |  | PDU（协议数据单元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识 (2byte) | 协议 标识 (2byte) | 长度 (2byte) | 单元标识符 网关号(1byte) | 功能码 | 修改的数据数量 | 数据内容 |
|  |  |  |  | (1byte) | (1byte) Max=255 | (8 byte) |
| 0x00 01 | 0x00 00 | 0x0B | 0x01 | 0x10 | 0x07 | 见下 |

| 数据标识 (1byte) | 具体数据 |
| --- | --- |
| 0x60 | 如下 |

#数据内容

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年（0-99） | BIN，例：19年→13H | char（1byte） |
| 2 | 月（1-12） | 同上 | char（1byte） |
| 3 | 日（0-31） | 同上 | char（1byte） |
| 4 | 星期（1-7） | 同上 | char（1byte） |
| 5 | 小时（0-24） | 同上 | char（1byte） |
| 6 | 分钟（0-60） | 同上 | char（1byte） |
| 7 | 秒钟（0-60） | 同上 | char（1byte） |